外设传感器透传模块主站使用说明

CANopen / CiA402 外设传感器透传接口

| 文档编号 | JX-KWS-CANOPEN-EXTSENSOR-UM |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.1 |
| 发布日期 | 2026-05-02 |
| 适用对象 | 主站软件、CAN/CANFD 通信集成、上位机数据解析 |
| 适用版本 | V2.0.0以上巨蟹外骨骼模组 |
| 保密等级 | 客户技术资料 |

文档控制

| 版本 | 日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-05-01 | 首次发布：说明主站如何通过 SDO 配置外设传感器透传模块，并解析 8 字节透传数据帧。 |
| V1.1 | 2026-05-02 | 更新 EXT_SENSOR_FAST_V2 payload：三路 Hall ADC、DF181 Force_Raw、Knee ADC、PC9 开关量与 Status1。 |

目录

1. 文档目的与适用范围

2. 快速接入流程

3. 透传配置对象：0x5503:04

4. 周期透传报文

5. Payload 数据格式（8 字节）

6. 主站解析方法

7. 配置与接收示例

8. 运行约束与注意事项

9. DBC 建议

10. 附录：主站解包参考代码

1. 文档目的与适用范围

本文档面向主站开发方，说明如何通过 CANopen SDO 配置外设传感器透传模块，并如何接收、解析透传报文以获取所需外设传感器数据。

本透传模块与设备现有 CiA402 / CANopen 通信共存。主站通过一个厂家自定义对象 0x5503:04 配置透传周期和发送格式，设备按配置周期发送 1 帧 8 字节外设传感器数据。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 配置通道 | CANopen expedited SDO，写入对象 0x5503:04 |
| 数据通道 | 周期 CAN/CANFD 标准 ID 数据帧，DLC=8 |
| 默认透传 ID | 0x680 + NodeID |
| 频率控制 | 周期 = 250us × TxPeriodDiv250us；配置值为 0 时关闭 |
| Payload 版本 | EXT_SENSOR_FAST_V2，固定 8 字节 |

说明：除非另有约定，本文档中的多字节数值均按 little-endian 表示。Payload 位编号以 Byte0 的最低位为 bit0。

2. 快速接入流程

确认从站 CANopen NodeID。主站的 SDO 请求 ID 为 0x600 + NodeID，SDO 响应 ID 为 0x580 + NodeID。

通过 SDO 写入 0x5503:04，设置 TxPeriodDiv250us 和 BusFormat。

监听周期透传帧 ID：0x680 + NodeID，DLC=8。

按 EXT_SENSOR_FAST_V2 的 bit layout 解包 8 字节 payload。

使用 Status1 判断 DF181 力/力矩数据有效性，并按 Hall ADC、Knee ADC、PC9 开关量等字段定义解析原始值。

停止透传时，向 0x5503:04 写入 0x00000000。

注意：0x680 + NodeID 当前与 App Boot 升级 RX ID 复用。透传功能启用期间，请勿同时执行巨蟹 App Boot 升级流程；如需升级，请先关闭透传。

3. 透传配置对象：0x5503:04

主站仅需写入一个对象即可控制透传功能。

| 对象 | SubIndex | 名称 | 类型 | 访问权限 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x5503 | 0x04 | ExtSensorTxConfig | uint32_t | RW | 透传开关、周期分频、总线格式选择 |

3.1 配置字 bit 定义

| bit 位 | 字段 | 类型 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0~15 | TxPeriodDiv250us | U16 | 发送周期分频；0=关闭；N=每 N 个 250us tick 发送 1 帧 |
| 16~17 | BusFormat | U2 | 0=Classic CAN；1=Classic CAN；2=CANFD no BRS；3=CANFD BRS |
| 18~31 | Reserved | U14 | 保留，主站应写 0 |

3.2 周期与频率换算

当 TxPeriodDiv250us = N 且 N > 0 时：

周期_us = 250 × N 频率_Hz = 4000 / N

| 写入低 16 位 N | 周期 | 频率 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | - | 关闭透传 |
| 1 | 250 us | 4000 Hz | 4K 透传 |
| 2 | 500 us | 2000 Hz | 2K 透传 |
| 4 | 1 ms | 1000 Hz | 1K 透传 |
| 10 | 2.5 ms | 400 Hz | 400 Hz 透传 |
| 40 | 10 ms | 100 Hz | 100 Hz 透传 |

3.3 SDO 写入格式

使用 CANopen expedited download 写入 4 字节对象。

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| 请求 COB-ID | 0x600 + NodeID |
| 响应 COB-ID | 0x580 + NodeID |
| DLC | 8 |
| Byte0 | 0x23，表示 expedited download 4 bytes |
| Byte1 | 0x03，Index 低字节 |
| Byte2 | 0x55，Index 高字节 |
| Byte3 | 0x04，SubIndex |
| Byte4~Byte7 | ExtSensorTxConfig，little-endian |

| 目标配置 | ExtSensorTxConfig | SDO Request Data（NodeID=1 时 ID=0x601） |
| --- | --- | --- |
| 关闭透传 | 0x00000000 | 23 03 55 04 00 00 00 00 |
| Classic CAN，4K | 0x00000001 | 23 03 55 04 01 00 00 00 |
| Classic CAN，2K | 0x00000002 | 23 03 55 04 02 00 00 00 |
| Classic CAN，1K | 0x00000004 | 23 03 55 04 04 00 00 00 |
| CANFD no BRS，2K | 0x00020002 | 23 03 55 04 02 00 02 00 |
| CANFD BRS，2K | 0x00030002 | 23 03 55 04 02 00 03 00 |

4. 周期透传报文

| 项目 | 定义 |
| --- | --- |
| 报文名称 | EXT_SENSOR_FAST_V2 |
| CAN ID | 0x680 + NodeID |
| ID 类型 | 11-bit 标准帧 |
| 帧类型 | Data frame，非 RTR |
| DLC | 8 |
| 总线格式 | 由 0x5503:04 的 BusFormat 指定；0/1=Classic，2=FD no BRS，3=FD BRS |
| 发送周期 | 250us × TxPeriodDiv250us |
| 关闭条件 | TxPeriodDiv250us = 0 |

注意：若发送邮箱/队列无空闲资源，本模块采用非阻塞发送策略，当前周期的透传帧可能被跳过以保证控制CAN指令信息的优先级响应和反馈。主站应以接收超时或数据时间戳策略判断链路状态，不应假设每个周期必有一帧到达。

5. Payload 数据格式（8 字节）

5.1 信号总览

| bit 位 | 长度 | 信号名 | 类型 | 分辨率/单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~11 | 12 | Hall_ADC0 | U12 | 1 LSB | ADC2[0]，Hall 原始 ADC，0~4095 |
| 12~23 | 12 | Hall_ADC1 | U12 | 1 LSB | ADC2[1]，Hall 原始 ADC，0~4095 |
| 24~35 | 12 | Hall_ADC2 | U12 | 1 LSB | ADC2[2]，Hall 原始 ADC，0~4095 |
| 36~49 | 14 | Force_Raw | U14 | 1 LSB | DF181 力/力矩传感器原始值，0~16383 |
| 50~61 | 12 | Knee_ADC | U12 | 1 LSB | ADC2[3]，膝关节传感器 ADC，0~4095 |
| 62 | 1 | HW_SW_PC9 | U1 | bit | PC9 硬件开关量原始电平，0=低电平，1=高电平 |
| 63 | 1 | Status1 | U1 | bit | 1=DataValid，0=SensorFault/Invalid |

5.2 Byte 拆分

| Byte | bit | 内容 |
| --- | --- | --- |
| Byte0 | 0~7 | Hall_ADC0[7:0] |
| Byte1 | 0~3 | Hall_ADC0[11:8] |
| Byte1 | 4~7 | Hall_ADC1[3:0] |
| Byte2 | 0~7 | Hall_ADC1[11:4] |
| Byte3 | 0~7 | Hall_ADC2[7:0] |
| Byte4 | 0~3 | Hall_ADC2[11:8] |
| Byte4 | 4~7 | Force_Raw[3:0] |
| Byte5 | 0~7 | Force_Raw[11:4] |
| Byte6 | 0~1 | Force_Raw[13:12] |
| Byte6 | 2~7 | Knee_ADC[5:0] |
| Byte7 | 0~5 | Knee_ADC[11:6] |
| Byte7 | 6 | HW_SW_PC9 |
| Byte7 | 7 | Status1 |

5.3 信号编码说明

| 信号 | 主站解码规则 |
| --- | --- |
| Hall_ADC0 | U12 原始 ADC 值，来自 ADC2[0]，范围 0~4095。 |
| Hall_ADC1 | U12 原始 ADC 值，来自 ADC2[1]，范围 0~4095。 |
| Hall_ADC2 | U12 原始 ADC 值，来自 ADC2[2]，范围 0~4095。 |
| Force_Raw | U14 原始 DF181 力/力矩数据，范围 0~16383；不在透传帧内换算物理力矩。 |
| Knee_ADC | U12 原始 ADC 值，来自 ADC2[3]，范围 0~4095。 |
| HW_SW_PC9 | U1 原始电平，0=低电平，1=高电平。 |
| Status1 | U1，1 表示 Force_Raw 本周期读取有效；0 表示 DF181 读取失败或数据无效。 |

6. 主站解析方法

主站应将 8 字节 payload 先组装为 little-endian 64 位整数，再按 bit 位提取字段。S12 和 S14 字段必须进行符号扩展。

// Intel little-endian: bit0 is LSB of Byte0. uint16_t hall_adc0 = (payload >> 0) & 0x0FFFU; uint16_t hall_adc1 = (payload >> 12) & 0x0FFFU; uint16_t hall_adc2 = (payload >> 24) & 0x0FFFU; uint16_t force_raw = (payload >> 36) & 0x3FFFU; uint16_t knee_adc = (payload >> 50) & 0x0FFFU; uint8_t hw_sw_pc9 = (payload >> 62) & 0x01U; uint8_t status1 = (payload >> 63) & 0x01U; uint8_t data_valid = status1; uint8_t sensor_fault = status1 ? 0U : 1U;

说明：如果主站使用 DBC 工具链，可直接导入本文档第 9 节的 DBC 片段；如自行解析，应注意 Force_Raw 为 U14 无符号原始值，Status1=1 表示 DF181 力/力矩数据有效。

7. 配置与接收示例

7.1 启用 Classic CAN 1K 透传

假设 NodeID=1，主站写入 0x5503:04 = 0x00000004。

SDO Request ID: 0x601 DLC: 8 Data: 23 03 55 04 04 00 00 00 期望 SDO Response ID: 0x581 Data: 60 03 55 04 00 00 00 00 随后监听透传报文 ID: 0x681

7.2 启用 CANFD BRS 2K 透传

假设 NodeID=1，主站与从站已经处于相同 CANFD 仲裁段/数据段速率配置，主站写入 0x5503:04 = 0x00030002。

SDO Request ID: 0x601 DLC: 8 Data: 23 03 55 04 02 00 03 00 随后监听透传报文 ID: 0x681，DLC=8，BusFormat=CANFD BRS

7.3 关闭透传

SDO Request ID: 0x600 + NodeID DLC: 8 Data: 23 03 55 04 00 00 00 00

8. 运行约束与注意事项

默认上电状态按 OD 默认值处理，0x5503:04 默认为 0，即透传关闭。主站如需使用透传，应在通信建立后主动写入配置值。

BusFormat 只表示透传报文发送格式选择，不负责切换物理层 bit timing。Classic/CANFD 速率切换应由系统通信配置流程完成。

CANFD 模式下本透传报文当前仍固定 DLC=8，Payload 格式与 Classic CAN 完全一致。

主站应按 0x680 + NodeID 监听数据。若系统中存在多个节点，每个节点的透传 ID 随 NodeID 区分。

透传启用期间请勿执行 App Boot 升级流程，因为当前透传 ID 与巨蟹当前的 App Boot 升级 RX ID 复用。

如主站发现 Status1.DataValid=0 或 Status1.SensorFault=1，应将该帧数据作为无效或降级数据处理。

当总线负载较高或设备发送邮箱繁忙时，透传帧可能跳帧。主站建议使用接收超时判断模块在线状态，并在总线负载较高时降低透传频率。

9. DBC 建议

以下 DBC 片段以 NodeID=1 为例，透传 CAN ID=0x681，十进制为 1665。若 NodeID 不同，请相应修改 BO_ 的报文 ID。

BO_ 1665 EXT_SENSOR_FAST_V2: 8 ECU SG_ Hall_ADC0 : 0¦12@1+ (1,0) [0¦4095] "" Vector__XXX SG_ Hall_ADC1 : 12¦12@1+ (1,0) [0¦4095] "" Vector__XXX SG_ Hall_ADC2 : 24¦12@1+ (1,0) [0¦4095] "" Vector__XXX SG_ Force_Raw : 36¦14@1+ (1,0) [0¦16383] "LSB" Vector__XXX SG_ Knee_ADC : 50¦12@1+ (1,0) [0¦4095] "" Vector__XXX SG_ HW_SW_PC9 : 62¦1@1+ (1,0) [0¦1] "" Vector__XXX SG_ Status1 : 63¦1@1+ (1,0) [0¦1] "" Vector__XXX

10. 附录：主站解包参考代码

以下代码仅作为主站解包逻辑参考，可按主站软件语言和数据结构进行改写。

typedef struct { uint16_t hall_adc0; uint16_t hall_adc1; uint16_t hall_adc2; uint16_t force_raw; uint16_t knee_adc; uint8_t hw_sw_pc9; uint8_t data_valid; uint8_t sensor_fault; } ExtSensorFastV2_t; void ExtSensorFastV2_Decode(const uint8_t data[8], ExtSensorFastV2_t *out) { uint64_t p = 0; for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) { p ¦= ((uint64_t)data[i]) << (8U * i); } out->hall_adc0 = (uint16_t)((p >> 0) & 0x0FFFU); out->hall_adc1 = (uint16_t)((p >> 12) & 0x0FFFU); out->hall_adc2 = (uint16_t)((p >> 24) & 0x0FFFU); out->force_raw = (uint16_t)((p >> 36) & 0x3FFFU); out->knee_adc = (uint16_t)((p >> 50) & 0x0FFFU); out->hw_sw_pc9 = (uint8_t)((p >> 62) & 0x01U); const uint8_t status1 = (uint8_t)((p >> 63) & 0x01U); out->data_valid = status1; out->sensor_fault = status1 ? 0U : 1U; }

附录 A：术语

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| SDO | CANopen Service Data Object，用于配置和读写对象字典。 |
| OD | Object Dictionary，对象字典。 |
| NodeID | CANopen 节点号，范围通常为 1~127。 |
| DLC | CAN/CANFD 数据长度码。本文透传帧固定为 8 字节。 |
| BRS | CANFD Bit Rate Switching，数据段切换到更高速率。 |
| U12 / U14 | 12 位 / 14 位无符号原始整数。 |